Limit Line 使用サンプルソフトウェア

このプログラムはU3751のリミットライン機能の使用サンプルです。

リミットライン機能を使って、WLANのSpectrum MaskのPass/Failを

判定する内容になっています。

- Visual Basic でSample LMTのサンプルプログラムを起動します。

●サンプルソフトのProject1(VB Project)をロードします。

- スペクトラム・アナライザU3751のGPIBアドレスを8番に設定します。

●パネルキーから、SYSTEM –Remote Control –GPIB Address

●初期設定では、８に設定されています。必要に応じて変更します。

（例：　8番にする場合は、8　Enter （Hzキー）と押します）

- GPIBケーブルで、スペアナとパソコンを接続します。

- 被測定信号をスペアナに入力します。

- サンプルプログラムを実行します。

- WLANのStandardを選択します。

●IEEE802.11a,又はIEEE802.11bのチェックボックスをチェックします。

- Channel、又はCenter Frequencyを入力します。

●Channelを入力するとCenter Frequency は自動的に設定されます。Center Frequencyを入力する場合は数値入力後、Enterキーで確定してください。

- 他のパラメータ（Span, Resolution Bandwidth等）を必要に応じて変更します。

（注１：”Sweep Count for MH/AVG”　はMax Hold, 又はAverageの為のSweep回数を設定します。”Measurement Times”は測定回数の設定に使います。

- “Start Measurement”を押してCheckを開始します。

（注2：サンプルプログラムのため、実行毎にGPIBオープン、各パラメータの設定を行っていますが、通常、初期設定で一回だけの方がパフォーマンスは上がります）