ダブルSPA波形Viewerサンプル・ソフトウェア　　　　　V 1.0

（株）アドバンテスト

- パソコンにダブルSPA波形Viewerサンプル・ソフトウェアをインストールします。

●サンプルソフトのInstDoubleSPAのSetup.exeを実行します。

- スペアナU3751シリーズのGPIBアドレスを設定します。

●パネルキーから、SYSTEM –Remote Control –GPIB Address

●初期設定では、８に設定されています。必要に応じて変更します。

（下の写真は、８番の状態です）

（例：　10番にする場合は、１　０　Enter （Hzキー）と押します）

- 同様に2台目のSPAにもGPIBアドレスを設定します。

そのとき、1台目と違うアドレスを設定して下さい。

（たとえば、1台目はデフォルトの8番で、2台目は１０番とします）

そして、パソコン、スペアナ1台目、スペアナ2台目をGPIBケーブル

で接続します。

- サンプル・ソフトウェアを起動します。

●スタート －プログラム －U3700 Screen Viewer －U3700 Screen Viewer

●スペアナのGPIBアドレスを設定します。（この例では、８番と１０番です）

●2台のスペアナ波形を表示させるには、SPA 1,2　をクリックします。

●Activeボタンが選択されているスペアナの波形が、２トレースの前側波形になります。

また、画面を表示中にActive SPAに基本的な設定データを送ることができます。

●Connectを押すと、パソコンとスペアナが接続されます

（Connectedがウインドウ下位位置のメッセイジ行に表示されます）

なお、ActiveやSPA1,2　を切り替えた場合は、再度Connectする必要があります。

ここで、Waveform View　を押します。

参考：テストモードからスペアナをアクセスすることができます。

●Sending Text 欄に、GPIBコマンドを書き、スペアナに送ることができます。

（また、Monitorをチェックしておきますと、通信LOGが表示されます）

●クエリー・コマンド（CF?等）を送ると、データが取得。

●アクセスするスペアナはActiveで選択されているスペアナです。

●上記の状態（＊IDN?）でSendTextを押しますと、スペアナの情報が表示されます。

（MonitorはONとします。ただし、Waveform Viewを実行する前にはOffにして下さい）

- Waveform Viewを押すと波形が見られます。

表示の　Active SPA : SPA-1 で設定可能なスペアナはSPA-1と分かります。

SPA-1の波形は黄色で前面。他方のSPAが緑となります。

（SPA-2をActiveにするときは、CLOSEから一度戻り

（初期画面でSPA-2をActiveにします）

日付時間はパソコンのデータを表示しています。

●幾つかのパラメータは、この画面で設定。

（初期画面では、データは０ですので、データを入力後、単位ボタンを押します）

（なお、詳細設定は初期画面でテストモードを使用して行うことができます）

●BMPはパソコンにこの画面のビットマップファイルを作成することができます。

●PRESETはスペアナのリセットです。

●CLOSEで最初の画面に戻ります。

（終了またはテストモードで詳細設定をしてから再度画面を確認したいとき）

- 終了

波形観測画面のCLOSEで波形表示を終了します。

初期画面のCLOSEでGPIBを終了し、EXITでプログラムを終了します。

その他１：　SPA1台で画面も1画面表示をする場合。

SPAが1台の時は、SPA 1,2をOFFし、Activeでどちらか選択し、Connectし、

Waveform Viewを押します。

その他２：　2台のSPAを別々な画面に表示をする場合。

まず、1台のSPAが見られる設定にします。（その他１：参照）

つづいて、本ソフトウェアをさらにもうひとつ起動して、2台目のアドレスを選択して、“その他１”と同様な操作で2台目SPAの波形表示をします。

（GPIBは重ならないように注意してください）

注）パソコンのDisplayが小さいため、重ねて表示しています。